Ełk, dnia 08.11.2024 r.

Zapytanie cenowe

na dostawę nieprzekraczającą 130 000 zł

Dostawa systemu kontroli dostępu, zliczania osób i okablowania LAN

I. Zamawiający:

Ełckie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Ełk

NIP: 848-11-35-538

REGON: 000687400

tel.: 87 621 80 05

fax: 87 621 52 50

e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Dla zadania, w dalszej części dokumentu przedstawiono szczegółowe zakresy oraz określono min. wymagania techniczno-funkcjonalne dla każdego z elementów.

Wymagania ogólne dla dostarczanego sprzętu i oprogramowania (dotyczy wszystkich systemów opisanych w tym dokumencie):

- Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów z obszaru Unii Europejskiej,

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem);

- Musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;

- Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową) także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa);

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu;

- Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnym na etapie realizacji projektu, włącznie z momentem zakończenia wdrożenia urządzeń;

a) połączenie urządzeń będzie zrealizowane w sposób nie ograniczający wydajności (sumaryczna przepustowość połączeń pomiędzy dowolnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zestawu, jak również wydajność poszczególnych urządzeń nie może być niższa niż wymagana wydajność urządzenia),

b) łączna wielkość zestawu nie będzie przekraczać wymaganej wielkości urządzenia,

c) zapewnione i dostarczone będą wszystkie elementy konieczne do połączenia zespołu urządzeń,

d) wszystkie elementy zestawu będą spełniały wymagania związane z zarządzaniem,

- Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ±10%, 50Hz;

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego

Wykonawca	jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, adresów mailowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń do miejsca instalacji, montażu, pełnym uruchomieniem systemu. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń.

Wykonane  systemu  kontroli dostępu  o minimalnych parametrach:

Wykonawca w punktach wskazanych na załączniku wykona kontrę dostępu do pomieszczeń. Dostęp do pomieszczeń musi być realizowany na podstawie kart i indywidualnych kodów.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje kompletny system złożony w szczególności z:

Czytnik  9 szt  zewnętrzny terminal z klawiaturą przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostępu umożliwiający identyfikację użytkowników za pośrednictwem identyfikatorów zbliżeniowych standardu EM 125 kHz lub MIFARE® 13,56 MHz lub za pomocą wprowadzonego kodu.

Kontroler sieciowy dostępu  obsługujący czytniki, zarządzany jest z aplikacji, która umożliwia współpracę z serwerową bazą danych. Zarządzanie systemem może być realizowane z poziomu stacji roboczych i przez operatorów o różnym poziomie uprawnień. System umożliwiający swobodny dostęp do logu zdarzeń systemu, jak i zarządzanie jego użytkownikami.

Elektro rygiel rewersyjny 9 szt,  przycisk wyjścia 9 szt.

Komunikacja za pośrednictwem sieci LAN z protokołem szyfrowanym

Wykonawca dostarczy 50 kart do systemu, dokona konfiguracji i szkolenia dla pracowników zamawiającego.

Celem systemu jest umożliwienie dostępu do wskazanych pomieszczeń tylko i wyłącznie dla upoważnionych osób w następujących pomieszczeniach:

KD

Parter budynek główny

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD

KD

Kondygnacja - 2

GPD

Wykonane  systemu  zliczania osób:

Wykonawca w strefach wskazanych na załączniku wykona system zliczania osób umożliwiający zliczenie w zadanych okresach ilości osób przebywających w wyznaczonych strefach. System który w sposób automatyczny za pomocą technologii optycznych będzie zliczał osoby w trzech strefach: Strefa zliczania nr 1, Strefa zliczania nr 2, Strefa zliczania nr 3.  System musi umożliwiać zbieranie danych zanominizowanych o osobach odwiedzających strefy, musi umożliwić generowanie raportów o odwiedzających w zadanej strefie i zadanym zakresie dat. Do dostarczonego w ramach tego zadania rejestratora Wykonawca podłączy istniejące na terenie obiektu kamery IP.

Wykonawca dostarczy kompletny, działający system.

Wykonawca dokona szkolenia dla pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego systemu.

Poniżej schemat z lokalizacją stref zliczania:

Parter budynek główny

Strefa zliczania nr 1

Strefa

Zliczania

Nr 2

Strefa zliczania nr 3

System oparty o kamery – 3 szt, rejestrator  - 1 szt, umożliwiający przechowywanie obrazu minimum 30 dni. Rejestrator umożliwiający podłączenie minimum 16 kamer IP wyposażony w dwa tyski minimum po 6 TB każdy.

Dedykowana kamera do zliczania osób o minimalnych parametrach:

przetwornik obrazu: 1/2.7" 2MP PS CMOS,

wielkość matrycy: 2Mpx,

max. rozdzielczość: 1920×1080 px przy 25 kl/s,

typ transmisji: przewodowa,

kompresja wideo: H.265+ / H.264+ / MJPEG,

obiektyw: 2x 2mm,

poziomy kąt widzenia: 104.5°,

typ oświetlenia: diody IR LED,

zasięg oświetlenia w nocy: 6 metrów,

funkcje AI: zliczanie osób po przekroczeniu linii, filtr wysokości, generowanie raportów,

korekcja: AWB, AGC, BLC, HLC, DNR, WDR, DFG,

funkcje sieci: ONVIF, DDNS, P2P, RTSP, FTP,

Kamera z możliwością rozpoznania osób wchodzących, wychodzących oraz przechodzących przez oznaczoną strefę.

Wykonawca dostarczy tabliczki informacyjne o monitoringu treść uzgodni z Zamawiającym.

Rejestrator o minimalnych parametrach:

wejścia wideo: 16x kanałów IP

wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (18Mpx)

maks. bitrate: 120Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

obsługa dysków: 2x HDD Sata III – wbudowane dwa dyski dedykowane do obsługi systemu monitoringu po 6 TB każdy, wbudowane funkcje AI

W ramach zadania wykonawca wykona okablowanie do kontroli dostępu, do Systemu zliczania i AP zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Struktura systemu okablowania.

Na system okablowania strukturalnego składają się następujące elementy:

Projekt infrastruktury logicznej zakłada stworzenie  2 punktów logicznych złożonych z szafy 19” wiszącej o wysokości 18 U w której Wykonawca umieści panel UTP na którym zakończy wszystkie kable, Parametry szafy:

Perforowane drzwi przednie i tylne

Otwierane boki szafy

Drzwi i panele boczne zamykane na klucz

grubość blachy belek nośnych stosowanych w szafach 2 mm

grubość blachy osłon 1 mm

rozstaw belek montażowych 19”

kąt otwarcia drzwi 180 stopni

dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych

stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529

Panel organizacyjny 19" 1U

Panel zasilający 19" szt. – wykonawca w ramach zadania doprowadzi do szafy zasilanie.

W szafie  należy umieścić dwie listwy zasilające każda po minimum 6 gniazd 230V.

Szafę uziemić, po wykonaniu uziomu należy wykonać pomiar jego rezystancji, protokół pomiarowy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca nawiąże ten punkt z GPD znajdującym się w pomieszczeniu reżyserki na kondygnacji – 2 za pomocą kabla optycznego minimum 8 włóknowego jednomodowego który zakończy na panelach optycznych LC.

Do każdego punktu doprowadzone będą 2 kable UTP Cat.6.

Zakończenia punktów logicznych zarówno po stronie krosownicy punktu  dystrybucyjnego jak i punktu sieciowego powinny być wykonane w standardzie TIA568-B.

Okablowanie:

Kable należy układać zgodnie ze sztuką budowlaną i instalatorską,

Wszystkie gniazda muszą zostać  opisane i oznaczone w sposób trwały,  opisy muszą zawierać numer pomieszczenia i gniazda, opis na panelu umieścić w kolejności rosnącej.

Zamawiający przewiduje trzy lokalne pośrednie punkty dystrybucyjne,  o parametrach:

Wykonawca dostarczy, zamontuje, doprowadzi LAN, skonfiguruje i uruchomi:

2 szt -  switcha typu 1 o minimalnych parametrach:

Switch POE

Do szaf RACK

Zarządzalny L2

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 16 szt.

SFP - 2 szt.

Power over Ethernet (PoE)

PoE 802.3af (PSE) do 15.4W

PoE+ 802.3at (PSE) do 30W

Liczba portów PoE/PoE+ 8

Obsługiwane standardy

IEEE 802.3 af

IEEE 802.3 at

IEEE 802.1 x

Przepustowość

36 Gb/s

Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

Link Aggregation

Praca w trybie half i full-duplex

Spanning Tree

VLAN

Z przełącznikami dostarczyć wkładki optyczne i patchkordy.

Do punktów AP doprowadzić po 2 skrętki

3 szt access pointów AP typ 1 o minimalnych parametrach:

2 porty Porty	Ethernet (Auto MDX, auto-sensing 10/100/1000 Mbps)

Standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Zasilanie POE

Praca w paśmie: 2.4 GHz, 5 GHz

Szyfrowanie	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i

Mocowanie	sufitowe

Temperatura pracy	-10°C to 70°C

VLAN 802.1Q

QoS

Minimalna ilość podłączonych klientów 100

Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Ubiquiti.

2 szt access point  AP typ 2 zewnętrzne o minimalnych parametrach:

Rodzaje wejść/wyjść

RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE) - 1 szt.

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy

2,4 GHz

5 GHz

Antena

Zewnętrzna - 2 szt.

Minimalna prędkość transmisji bezprzewodowej 1200 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

AES

TKIP

64/128-bit WEP

WPA

WPA-PSK

WPA Enterprise

WPA2

Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Ubiquiti.

Zewnętrzne punkty wykonawca zamontuje na zewnątrz we wskazanym miejscu (reżyserka zewnętrzna) do której należy nawiązać ten punkt z GPD znajdującym się w pomieszczeniu reżyserki na kondygnacji – 2 za pomocą kabla optycznego minimum 4 włóknowego jednomodowego który zakończy na panelach optycznych LC. Lokalizacja punktów zewnętrznych. W punkcie tym wykonawca umieści szafę 19” 18 wymagania identyczne z opisanymi powyżej w niniejszym dokumencie.

AP zewnętrzny

Nr 1

AP zewnętrzny Nr 2

2 punkt pośredni

III. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@eck.elk.pl, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

- Termin składania ofert: 18.11.2024 r.

IV. Ocena ofert:

- Kryteria oceny ofert: 100% cena.

- Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.

- W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może prowadzić z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

V. Warunki płatności:

14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury.

VI. Osoby upoważnione do kontaktu:

Artur Dobkowski

e-mail: artur.dobkowski@eck.elk.pl

tel. 601 693 826

VII. Postanowienia końcowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, zwane dalej w skrócie Administratorem.

- Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury - Aneta Werla.

- Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 621 52 50, e-mail: sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w projekcie czynności kontrolnych i audytowych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim

- Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

- Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz wykonanie umowy.

Załączniki:

  - Załącznik nr 1  formularz oferty

Załącznik nr 1  formularz oferty

Dostawa systemu kontroli dostępu, zliczania osób i okablowania LAN

Zamawiający:

Ełckie Centrum Kultury

ul. Wojska Polskiego 47

19-300 Ełk

NIP: 848-11-35-538

REGON: 000687400

tel.: 87 621 80 05

fax: 87 621 52 50

e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

Oferta na zadanie:

Dostawa systemu kontroli dostępu, zliczania osób i okablowania LAN

Oferent:

………………………………………………………………………………

Kwota netto:……………………………………………..

Kwota brutto:……………………………………………

Oferowany sprzęt:

| LP | TYP | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera |  |  |
| 2 | Rejestrator |  |  |
| 3 | Kontroler dostępu |  |  |
| 4 | AP typ 1 |  |  |
| 5 | Ap typ 2 |  |  |
| 6 | Switch |  |  |

Data:………………..

………………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta